电源调试报文规约

- 数据报文格式说明

- 读取四通道波形（下位机发送）

功能：下位机主动发送，上位机接收后对通道数据进行处理，以实时显示波形

格式：

| AA | CH0(HH) | CH0(HL) | CH0(LH) | CH0(LL) | CH1(HH) | … | EE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | … |  |

AA: 报文起始标志位

LEN: 波形通道数量

CHx：通道x数据（4字节）

EE：报文结束标志位

注：最多支持4个通道

- 设置运行参数（上位机发送）

功能：上位机通过按键或串口发送，下位机接收后可对相应的参数值进行修改

格式：

| CC | Data_ID | Data_H | Data_L | EE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |

CC：报文起始标志位

Data_ID：数据编号（见编号表）

Data_H：数据高8位

Data_L：数据低8位

EE：报文结束标志位

- 读取运行参数（下位机发送）

功能：下位机主动发送，上位机接收后对数据进行相应处理，可更新全部运行参数

数据处理方式：

Float（浮点数）：将数据转换为int类型后除100得到对应的浮点数

注：由于只使用2字节保存浮点数，取值范围为0~655.36

Bool（布尔值）：只读取数据低8位，将其转换为布尔值；

H:M（时分值）：读取数据高8位为小时，低8位为分钟；

格式：

| BB | Data0_H | Data0_L | Data1_H | Data1_L | …… | DataN_H | DataN_L | EE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | …… | 2N+1 | 2N+2 | 2N+3 |

BB：报文起始标志位

DataX_H：编号X数据高8位

DataX_L：编号X数据低8位

EE：报文结束标志位

- 运行参数编号表

| 编号Hex/Dec | 参数名称 | 数据单位 | 读写方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x00 00 | KP_L | 0.01 | R/W |
| 0x01 01 | KP_C | 0.01 | R/W |
| 0x02 02 | I_MAX | 1 | R/W |
| 0x03 03 | KP1_DC | 0.01 | R/W |
| 0x04 04 | KI1 | 0.01 | R/W |
| 0x05 05 | MAX_PI1 | 1 | R/W |
| 0x06 06 | KP2_DELTE_DC | 0.01 | R/W |
| 0x07 07 | KI2_DELTE_DC | 0.01 | R/W |
| 0x08 08 | MAX_PI2 | 1 | R/W |
| 0x09 09 | KP3 | 0.01 | R/W |
| 0x0A 10 | KI3 | 0.01 | R/W |
| 0x0B 11 | MAX_PI3 | 1 | R/W |
| 0x0C 12 | UdaK | A | R/W |
| 0x0D 13 | UdbK | 0.01 | R/W |
| 0x0E 14 | UdcK | 0.01 | R/W |
| 0x0F 15 | Uda1K | A | R/W |
| 0x10 16 | Udb1K | 0.01 | R/W |
| 0x11 17 | Udc1K | 0.01 | R/W |
| 0x12 18 | KP_Q | 1 | R/W |
| 0x13 19 | KP_Z | 1 | R/W |
| 0x14 20 | KP_N | 1 | R/W |
| 0x15 21 | 自定义 | -- | R/W |
| 0x16 22 | 定时开关机 | Bool | R/W |
| 0x17 23 | 开机时间 | H:M | R/W |
| 0x18 24 | 关机时间 | H:M | R/W |
| 0x19 25 | 运行 | -- | W |
| 0x1A 26 | 停止 | -- | W |
| 0x1B 27 | 复位 | -- | W |
| 0x1C 28 | 清除故障 | -- | W |
| 0x1D 29 | 备用 | -- | R |
| 0x1E 30 | 备用 | -- | R |
| 0x1F 31 | 备用 | -- | R |
| 0x20 32 | 备用 | -- | R |